補助対象合併処理浄化槽  施工に関する審査チェックリスト

| 設置・場所 | 坂戸市 |  | 設置者名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浄化槽名称・型式 |  |  | 人槽 | 人槽 |  |
| 検 査 項 目 |  | チェックのポイント |  |  | 確認欄 |
| - 流入管きょ及び放流管きょの 勾配 |  | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |  |  |
| ２．放流先の状況 |  | 放流口と放流先の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。 |  |  |  |
| ３．誤接合等の有無 |  | 生活排水が全て接続されているか |  |  |  |
|  |  | 雨水や工場廃水等が流入しないか |  |  |  |
| ４．升の位地及び種類 |  | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |  |  |
| ５．流入管きょ及び放流管きょに おいての点検口 |  | 流入管きょ、放流管きょにおいて、浄化槽から４m以内に点検口(インハート升もしくは、清掃口)が設置されているか。 |  |  |  |
| ６．流入管きょ、放流管きょ及び 空気配管の変形、破損のおそれ |  | 配管の露出等により変形、破損の恐れはないか。 |  |  |  |
| ７．かさ上げの状況 |  | バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |  |  |
| ８．浄化槽本体の上部及びその周 辺の状況 |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |  |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |  |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |  |  |
| ９．漏水の有無 |  | 漏水が生じてないか。 |  |  |  |
| 10．浄化槽本体の水平の確認 |  | 水平が保たれているか。 |  |  |  |
| 11．接触材等の変形、破損固定の 状況 |  | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |  |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 12．ばっ気装置、逆洗装置及び汚 泥移送装置の変形、破損、固定 及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 13．消毒設備の変形、破損、固定 の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 消毒筒は傾いてないか。 |  |
| 14．ポンプ設備（流入ポンプ及び 放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプ升に漏水の恐れはないか。 |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取外しが可能か。 |  |
|  | ポンプの位地や配管がレベルスイッチの稼動を妨げる恐れはないか。 |  |
| 15．ブロワーの設置、稼動状況 | 防振定策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電の恐れはないか。 |  |
| 16．特記事項の有無 （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号 第 号） |  |  |